附件1

较大设计变更情形一览表

| 变更情形 |  | 变更情形细化 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 情形 | 编码 | 情形细化 |  |
| 1 | 连续长度2公里以上的路线方案调整的。 | 1.1 | 连续长度2公里以上平面调整的。 |  |
|  |  | 1.2 | 连续长度2公里以上纵面调整的。 |  |
|  |  | 1.3 | 路基分幅形式变化2公里以上的。 |  |
| 2 | 连接线的标准和规模发生变化的。 | 2.1 | 连接线路基宽度连续变化长度200米以上的。 |  |
|  |  | 2.2 | 连接线长度变化200米以上的。 |  |
| 3 | 特殊不良地质路段处置方案发生变化的。 | 3.1 | 软土（不包括垫层、浅层处理等软弱地基处理）、采空区、岩溶、滑坡等单处工程费用变化超过 500万元的。 |  |
|  |  | 3.2 | 单个自然边坡取消挡土墙、抗滑桩等支挡结构和锚杆（索）等边坡锚固结构，工程费用变化超过500万元的。 |  |
|  |  | 3.3 | 地形地貌、地质构造、地层岩性、水文地质等未发生明显变化时，单个自然边坡取消骨架防护超过原设计面积30%，且工程费用变化超过500万元的。 |  |
| 4 | 路面结构类型、宽度和厚度发生变化的。 | 4.1 | 连续长度2公里以上路面结构类型、宽度和厚度发生变化的。 | 交通运输主管部门同意的科研项目除外 |
| 5 | 大中桥的数量或结构型式发生变化的。 | 5.1 | 大、中桥（不含人行天桥）的座数发生变化的。 |  |
|  |  | 5.2 | 主跨大于50米的桥梁主跨跨径发生变化的；一座桥梁的总长度变化超过100米的。 |  |
|  |  | 5.3 | 梁式桥（简支梁、连续梁、连续刚构、斜腿刚构、T构等）、拱式桥、斜拉桥、悬索桥等大、中桥梁结构型式发生变化的（钢结构桥梁、钢混组合桥梁与混凝土结构桥梁互换包含在内，预制与现浇梁互换的除外）。 |  |
|  |  | 5.4 | 设计变更降低原桥梁设计的承载力富余度、应力水平和可靠度要求的。 |  |
|  |  | 5.5 | 对于预制装配式桥梁，桥长（L），桩基奠基高程（H），如发生单座桥梁桩基奠基高程变化1米以上的根数超过如下规定，或工程费用变化超过500万元的： ①30米＜L＜500米，H变化根数超过30%； ②500米≤L＜1000米，H变化根数超过20%； ③ L≥1000米，H变化根数超过15%。 |  |
| 6 | 隧道的数量或方案发生变化的。 | 6.1 | 长、中、短隧道的座数发生变化的。 |  |
|  |  | 6.2 | 隧道建筑限界方案、行车道宽度发生变化的。 |  |
|  |  | 6.3 | 隧道断面布置形式（分离式、连拱、分岔）发生变化的。 |  |
|  |  | 6.4 | 每一座隧道单洞单侧长度缩减超过50米的。 |  |
|  |  | 6.5 | 隧道通风和排烟方式（自然通风、纵向机械通风、纵向机械分段送排通风）、风机房型式（地表、地下）、隧道通风通道型式（竖井、有轨斜井、无轨斜井或横洞、平导）发生变化的。 |  |
|  |  | 6.6 | 隧道照明、监控、报警、供配电和消防设施技术方案发生重大变化，且工程费用变化超过500万元的。 |  |
|  |  | 6.7 | 泄水洞设置数量发生变化的；单个泄水洞减少长度200米以上的。 |  |
|  |  | 6.8 | 洞口取消抗滑桩、锚杆（索）等边仰坡锚固结构，单处工程费用变化超过500万元的。 |  |
|  |  | 6.9 | 洞口取消光过渡结构的。 |  |
| 7 | 互通式立交的位置或方案发生变化的。 | 7.1 | 互通式立交中心位置发生变化超过500米的。 |  |
|  |  | 7.2 | 互通式立交匝道布置形式发生变化的。 |  |
| 8 | 分离式立交的数量发生变化的。 | 8.1 | 分离立交（含车行天桥）的座数发生变化的。 |  |
| 9 | 监控、通讯系统总体方案发生变化的。 | 9.1 | 监控等级发生变化的。 |  |
|  |  | 9.2 | 新增智慧高速建设内容或调整智慧高速建设标准，且工程费用变化超过500万元的。 |  |
| 10 | 管理、养护和服务设施的数量和规模发生变化的。 | 10.1 | 管理站点、养护工区、服务区、停车区的数量发生变化的。 |  |
|  |  | 10.2 | 房建总建筑面积发生变化超过20%的。 |  |
|  |  | 10.3 | 管理站点、养护工区、服务区、停车区位置发生变化的。 |  |
| 11 | 超过施工图设计批准预算的。 |  |  |  |

说明：表中数据包含本数。